KORG monotribを無線MIDI化

この記事は個人の趣味でまとめた資料です。 株式会社コルグ及び製品とは一切関係ありません。

Author: air variable　2011/11/29

monotribeとは

2011年5月末にKORGから新製品monotribe（モノトライブ）が発売されました。
KORGフリークやElectribeをご存知な方なら説明不要と思いますが、このmonotribe、アナログシンセとアナログドラムの音に8段階刻みのステップシーケンサーを搭載した物で、主にDJやアドリブなどのライブシチュエーションを想定した構成になっています。

時代が変わっても、こんな小箱から往年のKORGサウンドが奏でられるのは、とても素晴らしい事です。
もちろん、外部との同期演奏が出来るようにSYNC入出力端子も備わっています。
電子楽器ならMIDI（Musical Instrument Digital Interfaceの略）が備わっているのが当たり前となっていますが、このmonotribeにはMIDIコネクターが存在しません。この小箱をもっと楽しみたい場合、誰しもMIDIがあったらと思う事でしょう。

# 目次

monotribeとは	1

目次	2

monotribeを分解	3

CN12はMIDI入出力のコネクターだった	3

実験を開始	4

MIDI入出力があるのは分かったものの	4

穴を開けなくても信号を引き出す事ができる	5

無線化のモジュールが出回っているが	5

XBeeを贅沢に使ってみる	7

通信成功	8

制限事項	8

付録	9

XBeeの設定	9

X-CTUを使ったXBeeを31,250bpsにするコマンド設定	10

ボーレート変更	11

CN12のピン配列と電源仕様	11

X-CTU設定のための基板製作	12

無線MIDIインターフェース	13

参考文献	14

関連記事	14

本書について	14

本書記載の社名、製品名について	14

本書掲載記事の利用についてのご注意	14

本書掲載内容について	14

monotribeを分解

私は興味本位でmonotribeを分解しました。そこにはCN12という謎のコネクターが存在している事を確認しました。またARM Cortex-M3 CPUコアTMPM332FWUGが搭載され、アナログシンセとは名ばかりのとても強力なプロセッサの存在を確認しました。このICの位置はIC11であり、基板の信号を調べると、以下の事が分かりました。

CN12
 1:IC11-20(/BOOT)
 2:IC11-12(RXD0) 
 3:IC11-11(TXD0)
 4:VDD(3.3V)
 5:GND
 6:IC11-29(SCK1)

私は開発用のデバッグコネクターと思い、波形を確認したりシリアル通信の簡単な確認をしましたが、何の電文かが良く分からず、まだ買ったばかりのmonotribeの故障を恐れ、これ以上の事について言及しませんでした。

CN12はMIDI入出力のコネクターだった

折角解析した情報なので有効にハッキングしてくれる事を祈りつつ、私のブログに情報を掲載した所、ELECTRIBE LifeのHOTARU-YA氏や、スウェーデンGAMEBOY GENIUSのnitro2k01氏が「これはMIDIではないのか？」というコメントを頂きました。後で分かった事ですが、私の測定方法が悪く、MIDIメッセージであるという事が掴めなかったのが少し悔いの残る所です。折角情報を頂いたお二人には、大変申し訳ない事をしてしまいました。

更に nitro2k01は自分のブログサイトでMIDIである事を確認した記事を発表しました。ノートオンオフ、システムエクスクルーシブ等の細かい解析まで行われております。その情熱に敬服です。

実験を開始

何はともあれMIDIと分かった以上は動作確認を行ってみました。パソコンのシリアル通信では一般的でない31,250bpsでしたので、メッセージを見られる治具を作り、確かにMIDI Syncコードである0xF8が常に出て、monotribeのリボンコントローラを触るとノートオン、ノートオフのメッセージが出力する事も確認できました。

また、MIDIキーボードを接続してCH1で送ればモノフォニック音階が、CH10で送ればドラムセットが鳴る事も確認できました。

KORGは何故このインターフェースを外に出さなかったのかが疑問ではありますが、こういうDIY的な事が出来るのもKORGの風潮でもあります。monotribeは一部ですが回路図が公開されています。monotronに至っては回路を丸ごと公開している太っ腹ぶりです。恐らく回路を公開している楽器メーカは国内メーカではKORGだけでしょう。

先ほど紹介したGAMEBOY GENIUS氏が、ブログで簡単なフォトカプラの回路の改造改造記事を公開すると、ネットではmonotribe所有者がMIDIのコネクターを惜しみも無く筐体に穴を開けて取り付け始めました。MIDIが接続されれば、パソコンとのつながりが簡単になり、更に多彩な演奏に応えてくれるでしょう。

以上、ここまではmonotribeが隠し機能としてMIDI入出力を持っていて、その改造が簡単に出来るという説明をしました。

MIDI入出力があるのは分かったものの
MIDI入出力がある事が分かれば、DJやサウンドクリエーターなどのヘビーユーザーは、躊躇することなくアルミダイガストで出来たmonotribeの筐体に穴を開けてDINコネクターを取り付ける写真をインターネットで見かける様になりました。彼らの価値観は音であり、それに対する欲求が満たせられるのが最優先がゆえの改造でしょう。

しかし、私を含めたライトユーザは買ったばかりのmonotribeに大きな穴を開けてMIDIの標準であるDINコネクターを取り付ける勇気はあるでしょうか。私は躊躇して加工を見送っています。そもそも、アルミダイガストに大きな穴を開けるボール盤すらありません。

穴を開けなくても信号を引き出す事ができる
monotribeに穴を開けなくても、電池ボックスには穴が開いており、ここをうまく利用すれば電線を引き出す事ができる事も分かりました。こうすればMIDI用のコネクターを穴を開けずに外に引き出す事ができます。

monotribeを無傷でMIDI入出力を引き出す場合は、大抵の方はこの方法で満足すると思います。その反面、折角の製品フォルムに電線がブラブラするのは気になる所です。

無線化のモジュールが出回っているが

穴を開けたくない、電線も出したくないという二つの事を実現するには、MIDI信号を無線化するという発想になると思います。
現在では小型で免許が要らない無線モジュールが販売されており、例えばXBeeなどは有名です。これを使う事でシリアル通信やポート制御が可能になります。

しかし、一つの問題があります。それはMIDIの通信速度、いわゆるボーレートです。一般的にパソコンなどで扱われるボーレートは300の倍数が使われますが、（なぜそうなのかは歴史的な事の様で興味があれば個人で調べて見て下さい）MIDIのボーレートは31,250bpsと、パソコンで使用するボーレートとは異なります。これはMIDIが策定された時、CPU等の動作が安価な4MHz等の切りの良いクロックを分周すると、エラーレートゼロで生成でき、当時のカレントループの速度の限界値から求められた物と推測します。

XBeeモジュールでの設定は、X-CTUというユーティリティを使用した場合、通常8種類の決められた固定値しか使えません。

ということは、一旦MIDI信号をマイコンが受信し、それをXBeeで扱えるボーレートに変換してXBeeに送り、受信側のXBeeからは別のマイコンで受信した後に再度MIDIのボーレートにする方法です。しかし、色々作る物がいろいろと増えてきます。もっと手軽にできないかを調べてみました。

XBeeはATコマンドで任意の通信速度に設定可能
インターネットは広いです。既に似たような事を行っているサイトを見つけました。それによると、ATコマンドで「ATBD7A12」を設定し「ATWR」で値を保存すれば良い様です。これができればマイコン無しで無線化ができそうです。

ただ、設定後に通信状態を確認するには、メーカー製のMIDIドライバーを入れて確認を行う特殊な方法を行わなければなりません。

色々実験してみた所、XBeeを設定するのに必要不可欠であるX-CTUユーティリティソフトの通信速度設定が、手動で任意のボーレートの変更が出来ることが分かりました。これで、特別なツールを使わなくても任意のスピードで設定変更されたXBeeの動作を確認できます。一般的なターミナルソフトでは扱えない通信ボーレートをX-CTUのターミナルモードで可能となるのです。

通信はできたが
XBeeは一つで送信と受信ができる無線デバイスです。2つあれば双方向が可能です。monotribeのMIDI信号をXBeeのTXとRXに接続して、外部のXBeeにはMIDI接続できる様にUSB MIDIで接続する簡単な基板を作成しました。結果は成功。

と思いきや、演奏が不安定で音が鳴りっ放しになったり発音されなかったりして使い物になりません。

まずはXBeeがシリーズ2という物を使用していた事が挙げられました。これはシリーズ1にして多少動作が安定しました。しかし完璧ではありません。

XBeeを更に調べると、通信自体は半二重通信が行われており、MIDI INとMIDI OUTが行き交う通信では、データ喪失や遅延が出てしまいました。更にDTE信号を利用し信号を制御をする事もXBeeのマニュアルに書かれており、マイコンを使ってバッファする選択肢しかないと思われました。

XBeeを贅沢に使ってみる
monotribeから出ている電文を見ると、MIDI同期信号（0xF8）が絶えず流れている様です。その最中にmonotribeへMIDI信号を送っているのでXBeeは忙しい筈です。ならばXBeeを贅沢に4つ使い、MIDI INとMIDI OUTのラインに分ければうまく行くのではと思い、実験しました。XBee2つを1対として、それを2対用意し、それぞれ別のパーソナルIDを設けて分けてみました。

通信成功

XBeeをMIDI INとMIDI OUTの2つに分けることで、音が途切れたり鳴りっ放しになる事が全く無くなりました。XBeeを4つも使う贅沢な使い方ですが、マイコンを使わなくてもMIDI入出力を行えるのは魅力的です。

monotribeには、透明なプラスチック板で箱を作り、内蔵できる様にしました。幸いmonotribeの筐体の下がプラスチックでできており、そこから電波が届くようです。

飛距離のテストは自宅で行いましたが3メートル位は飛ぶ様です。

MIDIケーブルを接続しなくてもリアルタイムで音がなるのは、面白いです。何といってもmonotribeに穴を開けないでもMIDIが扱えるのが快適です。

制限事項

無線化は、筐体に穴を開けないで外観を損なわずにMIDI信号を扱えるという事がポイントです。

無線を使っている以上、問題点もあります。まず応答速度。僅かですがレスポンスの遅れを感じます。また電波障害などで音が発音されっぱなしになったりするかもしれません。XBeeはWi-Fi帯域とオーバーラップするので、環境によっては通信に支障がでるかもしれません。もし、monotribeのMIDIを無線化する場合は十分検討を行ってください。

# 付録

## XBeeの設定

XBeeの設定については、他の文献などを参考に行なって下さい。設定内容は一例です。

以下の設定にします。

Modem :XBEE XB24

Function Set: XBEE 802.15.4

Version :10EC

XBeeはシリーズ1を使います。

1対になるXBeeのチャンネルをあわせます（例：C）

PAN（パーソナルエリアネットワーク）IDを同じ値にします（例：3332）

DL（相手先アドレス）を相手のMY IDにします。ここでは相手のシリアル番号（SL）の下4桁を利用しました。

（例：7185）

MY（自分のアドレス）を設定します。ここではシリアル番号（SL）の下4桁を利用しました。（例：058D）

以上の設定を終えたら、2つのXBeeを書き込んで、9600bpsで通信できる事を確認しておきます。

送信用と受信用は、それぞれPAN IDを分けておきます。

## X-CTUを使ったXBeeを31,250bpsにするコマンド設定

MIDIの速度31,250bpsに設定。

+++を打ってOKが出たら以下のコマンドを打ち込みます。

AT

ATBD

ATBD7A12

ATBD

ATWR

この操作は一定時間で受け付けなくなるので、手早く済ませる必要があります。OKが帰ってこなければ、リセットして最初からやり直して下さい。ATWRを打つ前にATBDで設定されているか確認して下さい。

誤った値を設定してしまうと、XBeeが応答しなくなってしまいます。十分ご注意下さい。

## ボーレート変更

X-CTUのBaudはプルダウンメニューでは、数通りのメジャーな通信速度しか表示しませんが、この設定部分に直接数値を書き込む事で31，250bpsに設定ができます。

## CN12のピン配列と電源仕様

1:IC11-20(/BOOT)
 2:IC11-12(RXD0) 
 3:IC11-11(TXD0)
 4:VDD(3.3V)
 5:GND
 6:IC11-29(SCK1)

適合コネクター 日圧 PHR-6

（コンタクトピンSPH-002T-P0.5L）

VDDはIC9のRP170H331 リコー製 3.3V300mA

システムでも使用されていますので、50mA以下で使用する事になります。

## X-CTU設定のための基板製作

XBeeを設定する時と通信テストを行う場合はこの基板が2つ必要になります。

製作記事はブログを参照して下さい。
http://airvariable.asablo.jp/blog/2011/09/21/6109745

## 無線MIDIインターフェース

写真はXBeeシリーズ2ですが、実際はシリーズ1を使います。回路図上XBEE3の3番ピンは、誤動作防止の為10K～100KΩ程度の抵抗で3.3Vと接続して下さい。

回路図は参考図です。動作を保障するものではありません。

# 参考文献

KORG monotribe http://www.korg.co.jp/Product/Dance/monotribe/

monotribe Analogue Ribbon Station circuit http://www.korg.co.jp/Support/Manual/download.php?id=545

XBee Radios http://www.ladyada.net/make/xbee/midibee.html

XBee specification and manual pdf[Digi] http://ftp1.digi.com/support/documentation/90000976_G.pdf

X-CTU (XCTU) software http://www.digi.com/support/kbase/kbaseresultdetl.jsp?kb=125

FTDI VCP Drivers http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

XBeeの使い方 [古典回路屋] http://www.maroon.dti.ne.jp/koten-kairo/works/dsPIC/xbee1.html

ARM Cortex-M3 CPU TMPM332FWUG TOSHIBA

http://www.semicon.toshiba.co.jp/product/micro/selection/arm/tx03series/selection/1185258_6955.html

RP170H331 RICOH 3.3V300mA　http://www.ricoh.co.jp/LSI/product_power/vr_ldo/rp170x/index.html

日圧コネクター http://www.jst-mfg.com/product/detail.php?series=199

# 関連記事

GAMEBOY GENIUS Monotribe, MIDI and me

http://blog.gg8.se/wordpress/2011/08/14/monotribe-midi-and-me/

Monotribe MIDI化　[タケダノヲト] http://beatnic.jp/takedanote/vol31/

ELECTRIBE Life 出た！「モノトライブとMIDIと私」 http://electribe.jp/2011/08/15/monotribe-midi-and-me/

MAKE:Japan KORG monotribeを無線MIDI化 http://jp.makezine.com/blog/2011/10/monotribe.html

air_variable monotribe category http://airvariable.asablo.jp/blog/cat/monitribe/

air_variable XBee category  http://airvariable.asablo.jp/blog/cat/xbee/

- 各リンク先2011/11/28現在のものです。リンク先以降の内容について保証するものではありません。

# 本書について

## 本書記載の社名、製品名について

本書に記載されている社名及び製品名は、一般に開発メーカの登録商標です。なお、本文中ではTM (R)（C）等の表示を明記していません。

## 本書掲載記事の利用についてのご注意

本書掲載記事は著作権法により保護され、また工業所有者権が確立されている場合があります。したがって、記事として掲載された技術情報をもとに製品化をするには、著者権者および工業所有権者の許可が必要です。また、掲載された技術情報を利用することにより発生した損害などに関して、エアーバリアブル及び著作権者ならびに工業所有権者は責任を負いかねますのでご了承下さい。

## 本書掲載内容について

これらの記事参考し実施するにあたり、これによる経済的損失や怪我などのリスクについては、当方では一切の責任を負えません。自己責任において実施をお願いします。掲載されている内容について、誤った情報を記載する可能性があります。

KORG monotribを無線MIDI化

air_variable

2011/11/29 version 1.0

http://airvariable.asablo.jp