PICで作る電子オルゴールキット　組立説明書

Make Tokyo Meeting 07 特別頒布版

# 準備

このキットを組み立てる際には、ハンダゴテ、ヤニ入りハンダ、ニッパー、ラジオペンチ、マイナスドライバー、キリ、スティックのり、ハサミ、カッターが必要です。また必要に応じてハンダ吸取線、ハンダ吸取器、テスターなどご用意下さい。このキットに含まれているマイコンにはプログラムが予め書き込まれていますが、プログラムを変更するにはPICkit2などの装置が必要です。本キットにはケースやゴム足などは用意しておりません。必要に応じて各自ご用意下さい。

# 内容物の確認

組み立てる前に必ずご確認下さい。

□抵抗 10KΩ （茶黒橙金）

□抵抗 470Ω （黄紫茶金）

□積層セラミックコンデンサ 0.1μF

□LED （1本はオマケです）

□8ピンICソケット

□PICマイコン PIC12F629

もしくはPIC12F675

□タクトスイッチ（押しボタンスイッチ）

※下の様に種類が違う場合があります

□圧電サウンダ　極性はありません。

□ユニバーサル基板

※形状が異なる場合があります

□ボタン電池CR2032

□ボタン電池ホルダー

□配線用メッキ線

- 足りない場合は抵抗リードなどの

余りを利用してください。

□ハンダ（鉛フリー）

□部品配置図（基板配線図）

□組立説明書（この資料）

ICSP用のコネクターは同梱しておりません。

# 回路図

HEADER6はPICプログラム用のICSP端子です。PICkit2等があれば、簡単にプログラムを変更できます。必要に応じて配線します。付属のユニバーサル基板の穴径が少し小さい為、一般のヘッダーコネクターが入りにくい場合があります。

# 部品配置図（基板配線図）

ICSPを配線しなければ以下の配線で済みます。

- この図は原寸ではありません

# 組み立て方

## 部品配置図の貼り付け

基板に部品配置図をスティックのりなどで貼り付けます。基板は光を当てながら穴位置を合わせると楽です。

## 穴あけと実装

穴位置にキリなどで穴を開けます。その後部品を実装し、半田付けして配線していきます。

部品の搭載順番は、抵抗、積層セラミックコンデンサー、ICソケット→スイッチ、ピエゾ、LED、電池ホルダーの順で進めると楽です。

## 部品実装時前のアドバイス

電池ホルダーは底の3つの突起をニッパーで切り取る方が基板と密着します。

丸型のタクトスイッチの場合、外側の穴を利用し取り付けます。

Rには470Ωの抵抗を取り付けます。

LEDには極性があります。リードの長い方が抵抗側、短い方がＰＩＣマイコン側になります。

LEDを基板と密着させる場合は、キンク処理部分を切り取って使用してください。方向は、もう一つのLEDを見ながら確認できます。

# 動作確認

PICマイコンを方向に注意してICソケットに差し込みます。その後ボタン電池を電池ホルダーに取り付けます。

完成した基板の裏側にダンボールや消しゴムなどで、机など傷をつけない様に保護する事をお勧めします。

タクトスイッチを押すと、メロディが鳴り始めます。鳴っている最中にスイッチを押すと、その位置で音楽を停止します。

電源スイッチはありませんが、待機状態では殆ど電気を使いませんので、数年以上電池が持ちます。

PICkit2などのプログラマがあれば、PICを書き換える事で、他のメロディや3分間計にもなります。詳しくは私のホームページをご覧下さい。

PICで電子オルゴール ※後日組み立て説明書などの情報も掲載予定です

http://www.ne.jp/asahi/air/variable/picmel/applications/melody/index.html

電子砂時計

http://www.ne.jp/asahi/air/variable/picmel/applications/electric_sand_timer/index.htm

# その他

PICマイコンは、中古品を使用している場合があります。使われているPICはPIC12F629かPIC12F675のいずれになります。マイコンは予め動作確認をした物を提供しております。自分で書き込む前に必ず動作確認でオルゴールが動くことをご確認下さい。欠品や不良品以外のサポートは原則ございません。万一内容物に不備がありましたらお手数ですがメールにてご連絡下さい。

PICで作る電子オルゴールキット組立説明書

air_variable

2011/12/1 version 1.0

http://airvariable.asablo.jp

連絡先 air_variable_1215@yahoo.co.jp